Pravidla pro bezpečný průjezd tunelem

Přibližujeme se k tunelu

- Letmo zkontrolujeme palubní desku, zda nám neavizuje závažný technický problém či nedostatek paliva

- Zapneme potkávací světla

- Věnujeme zvýšenou pozornost dopravním značkám (včetně tzv. značek proměnných) a světelným signálům

- Včas si sundáme sluneční brýle

- Naladíme autorádio na frekvenci uvedenou na příslušné dopravní značce

Projíždíme tunelem

- Dodržujeme stanovené rychlostní limity

- Dbáme na dostatečnou vzdálenost od vozidel jedoucích před námi

- Průběžně registrujeme umístění nouzových východů a telefonů

- Nikdy se neotáčíme do protisměru či necouváme

- V obousměrných tunelech nikdy nepřejíždíme do protisměru

- Nikdy bezdůvodně nezastavujeme; pokud musíme zastavit vozidlo, pamatujeme na možný průjezd vozidel záchranářů a policie; od vozidla před námi stojícího ponecháme dostatečný odstup; při zastavování použijeme varovných blikačů; při zastavení vozidla z důvodu dopravní zácpy je nikdy neopouštíme

Zastavení v případě poruchy vozidla či dopravní nehody

- Uvedeme v činnost varovné blikače

- Vozidlo odstavíme co nejvíce stranou, pokud možno do odstavného pruhu

- Vypneme motor

- Před opuštěním vozidla si oblékneme reflexní vestu, vozidlo opouštíme pokud možno na stranu, kde není provoz

- Oznámíme danou mimořádnou událost, a to prostřednictvím nouzového telefonu či mobilu

- Poskytneme potřebnou pomoc zraněným

- Do příjezdu pomoci se řídíme radami dispečerů tunelu

Požár vozidla

- Zapneme varovné blikače

- Pokud je to jen trochu možné, pokusíme se vozidlem vyjet z tunelu

- V opačném případě vozidlo odstavíme co nejvíce stranou, pokud možno do odstavného pruhu

- Vypneme motor, klíčky však ponecháme v zapalování

- Neprodleně požár nahlásíme, a to prostřednictvím nouzového telefonu či mobilu

- Prostřednictvím hasicího přístroje (vlastního či přístroje umístěného v SOS výklenku) se pokusíme zdolat požár, pokud je v samém počátku; při tom nikdy neotevíráme kapotu motoru

- Poskytneme případnou pomoc zdravotně indisponovaným

- Opustíme tunel nouzovým východem

- Pamatujeme, že oheň či kouř jsou smrtelně nebezpečné; uděláme vše pro záchranu svou a případně dalších osob, naopak neztrácíme čas zachraňováním vozidla či majetku