Technická specifikace autobusů MAN Lion´s Regio

| ROZMĚRY VOZIDLA: |  |
| --- | --- |
| Délka | 12.250 mm |
| Šířka | 2.550 mm |
| Výška | 3.400 mm |
| Rozvor | 6.120 mm |
| Převis vpředu | 2.780 mm |
| Převis vzadu | 3.350 mm |
| Obrysový / stopový poloměr zatáčení | 8.200 / 10.513 mm |
| Nájezdový úhel vpředu / vzadu | 8°/ 8° |
| Světlá výška v uličce / v prostoru sedadel | 2.210 mm / 1.757 mm |
| Výška podlahy Nástupní výška u 1. a 2. dveří | 860 mm nástupní výška u 1. dveří: 350 mm výška prvního schodu 170 mm výška druhého schodu 170 mm |
|  | výška u třetího schodu 170 mm nástupní výška u 2. dveří: 350 mm výška prvního schodu 170 mm výška druhého schodu 170 mm výška u třetího schodu 170 mm |
| Objem kufru | ca 5,6 m3 |
| PŘÍPUSTNÉ HMOTNOSTI: |  |
| Celková | 18.600 kg |
| Zatížení přední nápravy | 7.100 kg |
| Zatížení hnané nápravy | 11.500 kg |
| MOTOR: |  |
| Typ, uložení | naftový čtyřdobý přeplňovaný šestiválec MAN D2066 LUH 33 ležaté uspořádání motoru v zadní části rámu autobusu vstřikování Common Rail EURO 5 systémem EGR bez nutnosti AdBlue bezúdržbový PM katalyzátor + AGR systém servisní intervaly výměny oleje 80.000 km (při proběhu 80.000 km/rok a vyšším) start a stop zařízení z motorového prostoru |
| Zdvihový objem | 10.518 cm3 |
| Výkon Max.točivý moment | 265 kW/ 360HP při 1.900 n-1 1.800 Nm při 1.000 až 1.400 n-1 |
| Chlazení motoru | vodou chlazený motor s chladící náplní do -27°C nezávislé topení s funkcí předehřevu chladící kapaliny 35 KW s programováním |
| SPOJKA | jednokotoučová suchá spojka ZF |
| PŘEVODOVKA: |  |
| Typ | ZF 6S, mechanická šestistupňová s ručním řazením akustická i světelná výstražná signalizace při zpětném chodu |
| Retarder | vestavěný hydraulický retardér ZF (intardér) ovládání retardéru ruční páčkou pod volantem i pedálem provozní brzdy pětisupňový s rozsvícením brzdových světel při aktivaci |
| Omezovač rychlosti | nastaven na 99 km/hod vůz splňuje podmínky pro udělení výjimky Tempo 100 tempomat |
| PALIVOVÁ SOUSTAVA | nádrž na 300 l se standardním uzávěrem vyhřívaný palivový filtr plnění z pravé strany |
| ŘÍZENÍ | hydraulické servořízení ZF Servocom 8098, nastavitelná výška i úhel volantu |
| PODVOZEK: |  |
| Přední náprava | bezúdržbová vícetyčová náprava vybavená stabilizátorem, výrobce MAN nezávislé zavěšení kol |
| Poháněná zadní náprava | bezúdržbová hypoidní náprava, výrobce MAN stálý převod i = 3,36 zajišťující optimální spotřebu paliva při jízdě dálničního typu |
| Pérování | vzduchové pomocí dvou vzduchových vlnovců na přední nápravě a čtyř vlnovců na hnané nápravě, 2 teleskopické kapalinové tlumiče na přední nápravě a 4 na hnané |
| Regulace výšky náprav | elektronická regulace (ECAS) |
| Pneumatiky | radiální bezdušové výrobce Continental 295/80, typ HSL2 TL 152/148 M rezervní kolo umístěné v přídi vozu za předním nárazníkem prodloužené plniče vzduchu do pneumatik u zdvojené montáže |
| Disky kol | ocelová disková kola rozměr ráfků 22,5 x 8,25 10 upevňovacích šroubů plastové kryty kol |
| Brzdy | dvoukruhový tlakovzdušný brzdový systém s integrovaným automatickým odlučovačem a vysoušečem kotoučové brzdy na obou nápravách, bezazbestové obložení brzdový systém MAN BrakeMatic s EBS a s regulací průběžného brzdění ABS/ASR MSC Maximum Speed Control elektronický ukazatel opotřebení brzdového obložení na displeji řidiče, automatické vymezení vůle obložení, vnitřní chlazení na všech nápravách |
| LAKOVÁNÍ | bílá RAL 9010 zpětná zrcátka z černého plastu, nelakovaná olakování plastových krytů kol v barvě vozu |
| KONSTRUKCE: |  |
| Karoserie Dveře Okna | samonosná svařovaná konstrukce tvořená tenkostěnnými uzavřenými profily dutiny a spodek vozidla ošetřeny voskovými nástřiky, lakovaný rám přední a zadní čelo vozu, zakrytování klimatizace a zadní i třídílný přední nárazník z polyesterového plastu vyztuženého skleněným vláknem boční víka kufrů a servisní víka z hliníkového plechu sestava dveří 1+1+0 první ca.880 mm, druhé ca.920mm, dveře otvírané vně, s elektropneumatickým pohonem, zasklení provedeno zeleně probarvenými skly, el. vyhřívání skel předních dveří v blízkosti obou dveří tlačítko k řidiči pro výstup vnitřní i vnější ventil nouzového výstupu bezpečnostní zámek u předních dveří zvenku zamykatelný všechny vnější schrány vybaveny bezpečnostními zámky okna vlepená do karoserie boční skla dvouvrstvá, determální, tónovaná čelní a zadní skla zeleně, boční šedě tónovaná boční sklo řidiče el. vyhřívané (pohyblivý díl) |
| ELEKTROINSTALACE: |  |
| Napětí | 24 V |
| Alternátor | 2 x 28, 5V, 120 A |
| Akumulátory Elektronický systém | 2 x bezúdržbové baterie 12 V 225 Ah nouzový odpojovač baterií podle normy ECE R36 zásuvka pro start z cizího zdroje a dobíjení jističe ETA místo tavných pojistek měnič napětí 24/12 V, max. 12 A prostřednictvím technologie CAN-Bus (datová sběrnice) jsou propojeny všechny počítačové systémy, čidla a regulační jednotky autobusu |
| Osvětlení vozidla | #### přední halogenová světla H4/70W (tlumená, dálková, parkovací, mlhová), obrysová světla, zadní poziční světla, osvětlení motorového prostoru #### funkce automatického vypnutí hlavních světel při vypnutém motoru #### halogenové žárovky pro denní svícení #### osvětlení místa řidiče + prostoru pro odbavení cestujících halogenovými bodovými světly #### LED osvětlení schodů a nástupních prostor #### zářivkové osvětlení prostoru pro cestující zabudované do lišt odkládacích košů nad sedadly (dvoustupňové) + s nočním modrým osvětlením LED diodami |
| ZRCÁTKA | vnější zpětná zrcátka vyhřívaná a ovládaná z místa řidiče vnitřní zrcátko u obou dveří |
| VNITŘNÍ VYBAVENÍ: |  |
| Klimatizace, topení, větrání Sedadla Prostor řidiče Interiér Elektronika Různé | klimatizace o výkonu 33 kW zadní střešní elektrický ventilátor teplovodní vytápění interiéru prostřednictvím spalovacího motoru, popř. nezávislým topením konvektory na bočních stěnách umístěné v oblasti nohou po celé délce vozu tepelně i zvukově izolované boční stěny a strop polyuretanovou pěnou dvě střešní výklopné ventilace (axiální ventilátory) s elektrickým ovládáním sloužící i jako nouzové východy samostatně elektronicky regulovatelná ventilace místa řidiče varianta 53+1+1, 17 míst pro stojící cestující . Naproti dveřím č.2 je vyjímatelná podesta pro alternativu přepravy dětského kočárku. celopolstrovaná zvýšená sedadla cestujících Vogel Viva F, sedadla jsou sklopná, obsahují madla na zadní straně a na hraně sedadel do uličky pro stojící cestující, všechna sedadla jsou vybavena bezpečnostními pásy a odnímatelnými podhlavníky na cvočky komfortní sklopné sedadlo průvodce s reportážním mikrofonem na levém B-sloupku pneumaticky odpružené komfortní sedadlo řidiče Isringhausen 6860/875 (zájezdové provedení) s šedým potahem, tříbodovým bezpečnostním pásem, integrovanou hlavovou opěrkou, reportážním mikrofonem, pneumatické tvarování sedadla v oblasti beder, loketní opěrky z obou stran prostor řidiče je vybaven vnitřní sluneční rolovací clonou na předním skle, clona je perforovaná a elektricky ovládaná z místa řidiče, perforovaná sluneční clona zboku v šedé barvě prostor řidiče je od cestujících oddělen mezistěnou za sedadlem řidiče displeje na palubní desce v českém jazyce el. klakson zásuvka 12 V jednodenní tachograf DTCO Siemens VDO (2 řidiči, otáčkoměr, do 125 km/hod) držák na kasu nebo odbavovací strojek s otočným ramenem + dvoupólová zászvka odkládací prostor pro řidiče v přídi vozu integrovaný do palubní desky piktogramy a nápisy v ČJ očíslování sedadel volně dodané pod střechou nad sedadly cestujících jsou zavazadlové odkládací koše s plným dnem úchyty a madla pro cestující po celé délce vozu + v prostoru obou dveří podlaha pokryta protiskluzovou odolnou krytinou prostor řidiče a spolujezdce + schody u obou dveří pokryty zátěžovým gumovým hrany schodů zvýrazněny žlutou barvou záclonky na všech oknech ozvučení interiéru vozidla včetně montáže autorádia Blaupunkt CRD 47 (rádio, CD přehrávač) střešní anténa digitální hodiny v přídi vozu chladnička v přídi vozu integrovaná do palubní desky držáky na nosič lyží (SKI-BOX) odnímatelné tažné zařízení (koule) do 2,5 t + zásuvka 13 pólů hasicí přístroj umístěný v přídi vozu a naproti dveřím 2. pod sedadly cestujících kladívka umožňující rozbití oken při nouzovém úniku, kladívka připevněna v blízkosti oken základní sada nářadí, dvě lékárničky, výstražný trojúhelník, dvě výstražné vesty, zakládací a nájezdový klín, dva hasicí přístroje, náhradní sada žárovek, náhradní sada klínových řemenů, 5 ks náhradních podhlavníků, veškerá dokumentace k vozu v ČJ |

| Jednatel / Geschäftsführer: Ing.Jochen Modl, MBA IČO: 46965904 DIČ: CZ46965904 OR MS v Praze odd. C vložka 73675 od 29.07.1992 Banka/Bank:UniCredit Bank Czech Republic a.s. BIC:BACXCZPP CZK: 35082- 130 / 2700 EUR: 35082- 202 / 2700 IBAN:CZ9427000000000035082130(CZK) IBAN:CZ9027000000000035082202(EUR) | MAN užitková vozidla Česká republika spol. s r.o. Obchodní 120, 251 70 Čestlice Telefon: +420-272 111-511 Telefax: +420-272 111-590 Internet: http://www.man.cz Ein Unternehmen der MAN Nutzfahrzeuge Gruppe. |
| --- | --- |