Detailní pohled na předváděcí vozidlo

Třídveřový robustní autobus se stojatým motorem obsahuje široké spektrum vynikajících technických prvků, od zařízení pro splnění emisních limitů Euro VI až po elektronický stabilizační program. Pohon zajišťuje nový, vzadu umístěný řadový 7,7litrový šestiválec OM 936 s výkonem 220 kW (299 hp) a maximálním točivým momentem 1200 Nm. Hnací síla je přenášena šestistupňovou automatickou převodovkou ZF Ecolife.

Motor Mercedes-Benz OM 936, 220 kW (Euro VI)

Automatická převodovka VOITH DIWA 6.0, 4rychlostní

Elektronický brzdový systém (EBS)

Antiblokovací brzdový systém (ABS)

Elektronický stabilizační program (ESP)

Systém regulace prokluzu (ASR)

Automatická zastávková brzda s blokováním rozjezdu

Pneumatické odpružení přes Elektronickou regulaci úrovně (ENR), včetně kneelingu

Zvedání vozidla 70 mm, s tlačítkem na přístrojové desce/konzoli

Ozdobné kryty kol z ušlechtilé oceli

Fleetboard Bus

Střešní turboventilátor

Stropní kanál-ventilační zařízení s integrovaným topením

Střešní klimatizační zařízení

Střešní klimatizační zařízení, silnější provedení

Topení s nástěnnými topnými tělesy

Topení s konvektory

Sedadlo řidiče GRAMMER Linea MSG 90.6 P, pneumaticky odpružené

Vyhřívání sedadla řidiče

Klimatizace místa řidiče

Dveře kabiny řidiče

Přihrádka pro tašku řidiče ve dveřích kabiny řidiče, otevřená

Přihrádka pro tašku řidiče ve dveřích kabiny řidiče, uzavíratelná, odklápěcí

Možnost montáže tiskárny jízdenek

Sloupek řízení s nastavitelnou výškou a sklonem, zámek volantu

Tempomat

Vnější zrcátka vyhřívaná vhodná ke schválení pro školní autobus

Vnější zrcátka vyhřívaná, elektricky nastavitelná vhodná ke schválení pro školní autobus

Mikrofon řidiče

Varovný akustický signál při couvání

Sluneční roletka přes 2/3 čelního okna, elektrické ovládání

Kamerová kontrola vnitřního prostoru

Hlásič požáru pro kontrolu motorového prostoru (sériově od 2011)

Hasicí zařízení

Sedadla cestujících City Star Eco (CSE)

Místo pro invalidní vozík

Stěna pro parkování invalidního vozíku s integrovanou sklápěcí sedačkou

Tlačítko požadavku zastavení

Odkládací prostor na krytu kola vlevo / vpravo

Nouzová kladívka zajištěná lankem, automatické navíjení

Nouzová kladívka s elektrickým jištěním proti krádeži

Čalounění bočních stěn

Halogenová mlhová světla, integrovaná v nárazníku, včetně odbočovacího světla

Denní světla

Bi-xenonové hlavní světlomety včetně čistícího zařízení

Boční skla tepelně izolační, tónovaná

Výklopná okna v bočních sklech

Výklopná plošina u 1. či 2. dveří, mechanická

Rádiové zařízení s CD-přehrávačem

Víceúčelová anténa pro rádio, mobilní telefon a navigační zařízení

Vnitřní ukazatel stanic, v příčném kanálu

Informační panel pro cíl jízdy LED či LCD

Tlačítko pro cestující na invalidním vozíku uvnitř / zvenku

Akustický signál při couvání

Videokamera pro hlídání prostoru 3. dvěří

Rozměry/hmotnosti

| Model | Citaro 2dveřové | Citaro 3dveřové | Citaro stojatý motor |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka vozidla | 12 135 mm | 12 135 mm | 12 135 mm |
| Šířka vozidla | 2 550 mm | 2 550 mm | 2 550 mm |
| Výška vozu (včetně střešní ventilace vzadu) | 3 095 mm | 3 095 mm | 3 095 mm |
| Výška vozu (včetně klimatizace) | 3 120 mm | 3 120 mm | 3 120 mm |
| Rozvor přední náprava-hnací náprava | 5 900 mm | 5 900 mm | 5 900 mm |
| Převis vpředu/vzadu | 2 805/3 430 mm | 2 805/3 430 mm | 2 805/3 430 mm |
| Nájezdový úhel vpředu/vzadu | 7°/7° | 7°/7° | 7°/7° |
| Rozměr pneumatik | 275/70 R 22,5 | 275/70 R 22,5 | 275/70 R 22,5 |
| Přepravní kapacita celkem (ECE R107 rev.) | 105 | 105 | 103 |
| z toho míst k sezení | 31 | 28 | 26 |
| z toho míst ke stání | 74 | 77 | 77 |
| Nástupní výška dveře 1/dveře 2/dveře 3 | 320/320/- mm | 320/320/320 mm | 320/320/320 mm |
| Světlá šířka dveří | 1 250 mm | 1 250 mm | 1 250 mm |
| Výška k stání vpředu/vzadu | 2 313/2 082 mm | 2 313/2 044 mm | 2 313/2 314 mm |
| Výška podlahy nad vozovkou | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
| Výška podesty | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
| Výška parapetu (nad podestami) | 952 mm | 952 mm | 952 mm |
| Objem palivové nádrže | 280 l | 280 l | 280 l |
| Objem nádrže na aditivum AdBlue | 32 l | 32 l | 32 l |
| Celková hmotnost, přípustná | 19 000 kg | 19 000 kg | 19 000 kg |
| Zatížení na nápravu, přípustné * |  |  |  |
| - Přední náprava | 7 500 kg | 7 500 kg | 7 500 kg |
| - Hnací náprava | 13 000 kg | 13 000 kg | 13 000 kg |

*Technicky přípustná zatížení na nápravu (průměrná rychlost do 40 km/h)

Poloměr otáčení

| Model | Citaro 2dveřové | Citaro 3dveřové | Citaro stojatý motor |
| --- | --- | --- | --- |
| A: Převis vpředu | 2 805 mm | 2 805 mm | 2 805 mm |
| B: Převis vzadu | 3 430 mm | 3 430 mm | 3 430 mm |
| C: Rozvor | 5 900 mm | 5 900 mm | 5 900 mm |
| D:Minimální obrysový poloměr otáčení | 21 214 mm | 21 214 mm | 21 214 mm |
| E: Minimální stopový průměr otáčení kol | 17 058 mm | 17 058 mm | 17 058 mm |
| F: Šířka kruhové plochy min. | 6 803 mm | 6 803 mm | 6 803 mm |
| D: Průměr otáčení BO-Kraft | 25 000 mm | 25 000 mm | 25 000 mm |
| F: Šířka kruhové plochy BO-Kraft | 5 851 mm | 5 851 mm | 5 851 mm |
| F: Max. dov. šířka kruhové plochy BO-Kraft | 7 200 mm | 7 200 mm | 7 200 mm |
| Natočení kol přední nápravy maximální, |  |  |  |
| na vnější / vnitřní straně zatáčky | 53°/46° | 53°/46° | 53°/46° |

Pohonná jednotka / technika

| Model | Citaro stojatý motor |
| --- | --- |
| Motor (Euro VI) | OM 936 |
| Zdvihový objem | 7 700 cm3 |
| Výkon (série) | 220 kW |
| Počet válců/uspořádání | 6/ v řadě |
| Maximální kroutící moment | 1 200 Nm při 1 100-1 600/min |
| Převodovka | VOITH DIWA 6.0, 4rychlostní |
| Nápravy |  |
| Přední náprava | ZF, nezávislé zavěšení kol |
| Hnací náprava | ZF AV 132 |
| Řízení | ZF servořízení |
| Brzdy | Elektropneumatický brzdový systém s kotoučovými brzdami |
|  | Antiblokovací brzdový systém (ABS) |