Technická specifikace zájezdového autobusu pro společnost ASIANA

Neoplan Starliner2 N5218 SHD

| ROZMĚRY VOZIDLA: |  |
| --- | --- |
| Délka | 13.990 mm |
| Šířka | 2.550 mm |
| Výška | 3.970 mm |
| Rozvor | 6.550/ 1.470 mm |
| Převis vpředu | 2.920 mm |
| Převis vzadu | 3.050 mm |
| Obrysový poloměr otáčení | 11.177 mm |
| Nájezdový úhel vpředu/vzadu | 9°/8° |
| Světlá výška uvnitř vozu | 2.005 mm |
| Výška schodu u 1. a 2. dveří | nástupní výška u 1. dveří: 357 mm výška prvního schodu 231 mm výška druhého schodu 231 mm nástupní výška u 2. dveří: 357 mm výška prvního schodu 282 mm výška druhého schodu 280 mm výška u třetího schodu 280 mm výška u čtvrtého schodu 280 mm |
| Světlá výška uvnitř vozu | 2.005 mm |
| Výška schodu u 1. a 2. dveří | nástupní výška u 1. dveří: 357 mm výška prvního schodu 231 mm výška druhého schodu 231 mm nástupní výška u 2. dveří: 357 mm výška prvního schodu 282 mm výška druhého schodu 280 mm výška u třetího schodu 280 mm výška u čtvrtého schodu 280 mm |
| Objem kufru | ca 13 m3 (bez přídavné palivové nádrže) |
| Odkládací prostor nad sedačkami | ca 2 m3 další odkládací prostory v podbězích kol přístupné z obou stran vozu |
| HMOTNOSTI |  |
| Celková | 24.900 kg |
| MOTOR: |  |
| Typ, uložení | stojatý motor MAN D2876 LOH 20, Common Rail, EURO 3 |
| Zdvihový objem | 12.816 cm3 |
| Výkon | 353 kW/ 480HP při 1900 ot/min |
| Max.točivý moment | 2300 Nm při 1.000 - 1300 ot/min |
| Chlazení motoru | vodou chlazený motor s chladící náplní do -35°C, optická signalizace úbytku chladící kapaliny |
| SPOJKA | jednokotoučová suchá spojka ZF, hydraulicky ovládaná se vzduchovým posilovačem |
| PŘEVODOVKA: |  |
| Typ | 12ti rychlostní automatizovaná převodovka ZF s funkcí TipMatic kamera pro zpětný chod akustický signál při zpětném chodu |
| Retarder | ZF intarder |
| Omezovač rychlosti | na 100 km/hod maximální rychlost vozu 148km/hod příprava pro Tempo 100 |
| PALIVOVÁ SOUSTAVA | nádrž na 480 l se standardním uzávěrem + přídavná palivová nádrž na 400l vyhřívaný odlučovač vody SEPAR vyhřívaný palivový filtr |
| ŘÍZENÍ | ZF Servocomtronic 8098, hydraulické servořízení, nastavitelná výška i sklon volantu, 4 klíče zapalování |
| PODVOZEK: |  |
| Přední náprava | vícetyčová s nezávislým zavěšením kol, kotoučovými brzdami a stabilizátorem |
| Tlačná náprava | hypoidní náprava převodový poměr i = 3,36 |
| Vlečná náprava | ALA náprava, řiditelná do 40km/hod a pro jízdu vpřed s kotoučovými brzdami |
| Pérování | vzduchové měchy |
| Regulace výšky náprav | elektronická regulace (ECAS) |
| Pneumatiky | Michelin 6 x XZA2 156/150 L + rezerva hnaná osa 2 x XDA2+ TL 156/150 L prodloužené plniče vzduchu do pneumatik u zdvojené montáže vyvážení všech kol |
| Ráfky | ocelové ráfky se středním centrováním poklice kol v barvě vozu |
| EBS ESP LGS | ABS/ASR Bosch, dvoukruhový tlakovzdušný brzdový systém se zabudovaným ukazatelem opotřebení brzdového obložení a automatickým vymezením vůle brzdového obložení, vnitřním chlazením kotoučových brzd na všech nápravách vůz vybaven elektronickým stabilizačním programem aktivující jednotlivé brzdy při kritických jízdních situacích (jízda v zatáčkách, na kluzkém povrchu…) vůz vybaven bezpečnostním asistentem Lane Gard Systém – systém sledování jízdní stopy s upozorněním k řidiči |
| LAKOVÁNÍ | metalické dvoubarevné olakování dle předlohy zákazníka |
| KONSTRUKCE: |  |
| Dveře | dvoje jednoramenné dveře, přední 850 mm, druhé 900 mm, otvírané ven s pneumatickým pohonem (fa.ISAF) |
| Okna | čelní sklo bezpečnostní, dělené, horní díl vyhřívaný, boční skla řidiče vyhřívaná s elektrickým ovládáním otevírání boční skla dvojitá, z izolačního tvrzeného skla, šedě tónovaná, zadní jednoduché v čirém provedení |
| ELEKTROINSTALACE: |  |
| Napětí | 24 V |
| Alternátory | tři alternátory (110A a 3135W) |
| Akumulátory | 2 x bezúdržbové baterie 12V 225Ah mechanický odpojovač baterií + nouzový odpojovač dle normy ECE R 36 |
| Světla | #### xenonová světla s vlastním ostřikovačem, osvětlení motorového a zavazadlového prostoru #### samostatné osvětlení prostoru řidiče a průvodce, nástupních prostor, osvětlení prostoru cestujících s regulací světla, osvětlení odkládacích prostor nad sedadly cestujících zabudované v lištách ve dvou okruzích, noční tlumené osvětlení v modré barvě, světla na bocích zavazadlových prostorů |
| ZRCÁTKA | vnější zpětná zrcátka vyhřívaná, elektronické ovládání z místa řidiče |
| VNITŘNÍ VYBAVENÍ: |  |
| Klimatizace, topení, větrání Sedadla Prostor řidiče Audio-video Lednička, kuchyňka Toaleta Různé | klimatizace NEOMAN, místo řidiče klimatizováno samostatně, vytápění konvektory KONVEKTA, samostatně elektronicky regulovatelné vytápění z místa řidiče, Klimacenter KR 451 City, větrání provedeno bočními výdechy a dýzami nad sedadly cestujících, dvě střešní výklopné ventilace sloužící jako nouzové východy, nezávislé topení s funkcí předehřevu chladící kapaliny Webasto Thermo 350, výkon 35kW sedadla cestujících Vogel Magnio (ARCIO) v provedení s koženým podhlavníkem, boky a šev sedadel - Lantal Inglestone Sunburst, potahy Lantal Galileo 571/610, sedadla jsou sklopná a posuvná do boku s bezpečnostními dvoubodovými pásy, sklopné opěrky rukou a madla v designu imitujícím dřevo, dále obsahují síťky na časopisy, opěrky nohou, odpadkové koše, bez popelníků pod střechou nad sedadly jsou zavazadlové odkládací schrány, „letecké provedení“, integrované větrací trysky, 2 individuální lampičky pro cestující s bezdotykovým ovládáním a přivolávací tlačítko stevardky se signalizací na panelu řidiče vzduchem odpružené komfortní sedadlo řidiče Isringhausen 6860/875 s tříbodovým bezpečnostním pásem, s výškovým a podélným nastavením, opěradlo hlavy, integrované přizpůsobení kontury sedadla v oblasti zad, vyhřívané, opěrky rukou z obou stran, vibrace napojená na LGS ložnice řidiče u předních dveří je vybavena matrací, vyhřívaná prostor řidiče je vybaven vnitřní sluneční rolovací clonou na předním skle v šedé barvě, clony jsou perforované a elektronicky ovládatelné z místa řidiče displeje na palubní desce v Aj nebo Nj tachograf DTCO datový záznamník pro případ nehody „Black Box“ video/DVD přehrávač zabudovaný do palubní desky VHS a DVD-Player se třemi plochými LCD monitory 15“, monitory v uličce jsou sklopné DVD měnič disků (fa.Blaupunkt) kompletní audio systém Blaupunkt, RDS-Tuner, CD přehrávač, zesilovač, zesilovač, reproduktory v prostoru pro cestující - Surface Sound System – prostorové ozvučení interiéru reportážní mikrofon pro řidiče integrovaný do sedala (fa.Blaupunkt) bezdrátový mikrofon pro průvodce + přídavná zásuvka v místě průvodce pro další mikrofon handsfree pro telefon Nokia + telefon Nokia 6230 navigační systém VDO-Dayton, DVD verze s přenosem na monitory cestujících, navigace v Čj, rozsah EURO střešní anténa pro rádio, mobilní telefon a GPS digitální hodiny v přídi vozu se zobrazením teploty zásuvka na 12 a 24V v místě řidiče lednička v přídi s košem na nápoje + přídavná u 2. dveří pod kuchyňkou kuchyňka č.30: kávovar TM na 40 šálků, ohřívač párků 5 l, bojler na 5 l, výlevka, zásobníky, vývěva CC- chemická toaleta, světlá výška 170mm, zamykání elektronické z místa pracoviště řidiče koberec pod sedadly cestujících v prostoru řidiče, spolucestujícího a v odkládacích prostorách podběhů – AZO 200 antrazit, ve středové uličce AZO 114 blaumeliert podlahová krytina Tarabus Sírius NT 6782 Dune, polstrování stěn 200.751.0 hellblau centrální odpadkový koš ve schodu u středních dveří trezor v ložnici řidiče vůz je vybaven centrálním zavíráním vstupních vík zavazadlových prostorů, všechny vnější schrány vybaveny bezpečnostními zámky na pravé straně vozu za přední nápravou je umístěna konzola pro šatník namontovány závěsné body na nosič lyží (SKI BOX) na zádi, odnímatelné vlečné zařízení do 2,8t s výškou koule 560mm + 15ti pólová el. zásuvka start a stop zařízení u motoru kladívka umožňujících rozbití oken při nouzovém úniku, kladívka připevněna v blízkosti oken dvojtónový klakson + dvojtónová tlaková houkačka hasicí přístroje, sada základního nářadí, zakládací klíny, hever… |
| SEDADLA | 58+1+1 (počet řad 15/14) |